TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO ATLANTIS, ARMENIA

TIPO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA	: Invitacion Privada

UBICACIÓN				: Calle 19 Norte # 18-64 de la ciudad de Armenia

CONTACTO				: Sra Gloria Lucia Parra Martinez-Administradora R. Legal

TELEFONO				: 311-6115211

CORREO					: edificioatlantisarmenia@gmail.com

- OBJETIVO

El presente proyecto tiene como finalidad llevar a cabo una serie de actividades orientadas al acondicionamiento técnico de diversos elementos de las cubiertas del Edificio Atlantis Conjunto Residencial y Comercial, ubicado en la ciudad de Armenia. A través de esta iniciativa, se busca corregir una serie de anomalías que han estado causando daños y molestias en los apartamentos y en las áreas comunes del edificio. Estas afectaciones son consecuencia de la presencia de humedades y filtraciones de agua provenientes de las terrazas.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. La propuesta debera estar acompañada de los siguientes documentos:

- Cuadro General de la Oferta Económica – Anexo 1

- Certificado de Cámara de Comercio de la Empresa Proponente

- Cedula de Ciudadanía del Representante Legal de la Empresa

- RUT de la Empresa

- Relacion de experiencia especifica en los últimos cinco años

- Certificado de pago de Seguridad Social y de Aportes Parafiscales suscrito por el contador de la empresa

- Relacion del Personal en Obra, administrativos y operativos

- Cronograma de ejecución de la obra (Diagrama de barras)

- COMPONENTES DEL COSTO Y DE LA VALORACION DE LA OFERTA

El proponente deberá tener en cuenta, para la estructuración económica de la oferta, los siguientes costos y actividades, a saber:

  - Gastos de Personal. El desarrollo de la obra demanda tener un personal mínimo en campo, tanto en el aspecto administrativo como en el operativo. Vale aclarar que el personal deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas vigentes, en materia de seguridad industrial y social. A continuación, se enuncia el perfil del personal exigido y su tiempo de permanencia y disponibilidad en la obra:

  - Residente de Obra: de profesión ingeniero civil, arquitecto o Tecnólogo en Obras Civiles, con mínimo tres años de experiencia en este tipo de obras. Con presencia en obra de forma permanenete, garantizando el buen transcurrir del proyecto en todos los aspectos.

  - Maestro coordinador de obra, con una experiencia mínima, en la coordinación de este tipo específico de obras, de al menos 5 años.

  - Profesional en coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO). Con acreditación académica en esta modalidad profesional y una experiencia mínima especifica de al menos tres (3) años.

  - Oficiales de Obra. En número suficiente para dar cobertura a, como mínimo, dos (2) frentes de trabajo. Su experiencia especifica en este tipo de obras deberá ser de por lo menos 3 años.

  - Obreros y ayudantes prácticos. En número suficiente para dar cobertura eficiente a los dos frentes de trabajo solicitados. Su experiencia especifica deberá ser de al menos 3 años. Vale aclarar que la totalidad del personal operativo que desarrollará actividades en altura deberá contar con los certificados y acreditaciones de rigor, expedidos por entidad o autoridad competente.

  - Equipos y Herramientas. Este costo debe ser integral en cuanto hace referencia a todos los elementos necesarios para el correcto desempeño de la labor de los operarios en obra y para la adecuada ejecución del contrato. Con elementos necesarios hacemos referencia a: herramienta mayor, herramienta menor, andamios, escaleras, aparejos, arneses, líneas de vida, etc. En este costo deberá estar valorado, también, lo concerniente al transporte de todos estos elementos hasta el sitio de la obra y dentro de ella.

  - Materiales e Insumos. Aquí se hace referencia al costo que implica proveer la totalidad de los materiales necesarios para ejecutar las obras, de acuerdo con las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato a suscribir y en total concordancia con los materiales exigidos por el contratante en las especificaciones técnicas y en estos términos de referencia. Lo anterior hace referencia a los materiales tales como: impermeabilizantes, pinturas, enchapes, hierro, Pintuco fill antihongos, y en general todos los necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.

  - Logística. Hace referencia a todas aquellas cosas que propenden por garantizarle al personal en obra y a la obra misma, el respaldo suficiente para poder cumplir fielmente con las labores encomendadas, según cada responsabilidad asumida. Ejemplo de este caso, serian temas tales como: transporte al sitio de la obra, movimientos interiores propios de la labor de cada uno, sitios de atención básica a las necesidades más inmediatas del personal en la obra, etc.

  - Pólizas exigidas

El contratista garantizará la calidad y cumplimiento de la obra contratada, con la suscripción de pólizas de la siguiente manera:

- Buen manejo y correcta inversión del anticipo:

Por el 100% del anticipo y una duración igual al tiempo de ejecución del contrato y dos (2) meses más.

- Cumplimiento:

Por el 20% del valor del contrato y una duración igual al tiempo de ejecución de la obra y cuatro (4) meses más.

- Calidad de la obra:

Por el 20% del valor del contrato y una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y 3 años más.

- Responsabilidad Civil extracontractual: Dentro de esta cláusula queda incluida la responsabilidad del Contratista en daños a vehículo propio y no propio, como también, responsabilidad sobre predios, labores y operaciones

Por el 20% del valor del contrato y una duración equivalente al tiempo de ejecución de la obra y tres meses más.

- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:

Por el 20% del valor contratado y una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y 3 años más.

La toma de estas pólizas de respaldo no exime al contratista de las responsabilidades de tipo legal que puedan derivarse de un eventual incumplimiento a los términos pactados en el contrato.

  - Seguridad Social e Industrial del Personal en Obra. Todo el personal en obra: el de administración, el de ejecución de obra directo y los encargados de la seguridad laboral y de operación, deberán contar con todos los amparos de ley según la legislación y las normas aplicables en territorio colombiano para este propósito. El proponente, en caso de resultar beneficiado con la adjudicación, deberá contar, en el sitio de los trabajos, con todos los protocolos y requerimientos exigidos por la normatividad vigente en la legislación colombiana.

  - Gastos de Legalización del Contrato: todos aquellos gastos propios de la legalización y formalización del contrato deberán ser asumidos en su totalidad por el proponente que resulte elegido para la ejecución de este.

  - ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

Estos valores son consignados por el proponente y distribuidos según la denominación de cada ítem, asi:

- ADMINISTRACION. Se refiere a todo el respaldo administrativo del contratista, necesario para que la obra se desarrolle con total normalidad en este aspecto. Aplica en su sede empresarial y en el sitio de la obra.

- IMPREVISTOS. deberá garantizar el cubrimiento de aquellos eventos que no fueron detectados en la evaluación inicial del proponente, a la hora o en el momento de la visita preliminar a la obra, o en el momento de estar estructurando la propuesta para su presentación, o los que, por fuerza mayor, llegaren a presentarse durante la ejecución del contrato.

- UTILIDAD. Este es el valor correspondiente a la utilidad que el contratista espera obtener como resultado de su labor a la luz del contrato que llegare a suscribir.

- IVA/Utilidad. De acuerdo con lo establecido en el regimen tributario colombiano.

NOTA IMPORTANTE: el proponente debera dejar, en una anotacion dentro de su propuesta, la disponibilidad de un monto de $ 10.000.000, para cubrir eventualidades que pudieran exceder la concepcion inicial de las soluciones formuladas en este documento y que, por razones de la complejidad del proyecto, pudieron escaparse al ojo de la consultoria.

- ACTIVIDADES POR DESARROLLAR y Alcances Respectivos

Las actividades para llevar a cabo son las siguientes:

- PRELIMINARES

  - Campamento (Gl)

  - Señalizacion y Seguridad en Obra (Gl)

  - Asesoria y/o Consultas Tecnicas(Gl)

- IMPERMEABILIZACIONES

  - Impermeabilizacion de Zonas con Grama Sintetica (M2).

Para la ejecución de esta actividad, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Remoción del material existente: Retiro completo de la grama sintética y cualquier otro recubrimiento hasta alcanzar el sustrato original de concreto rústico.

- Corrección geométrica: Ajuste de la topografía del área para garantizar un drenaje eficiente y eliminar posibles zonas de acumulación de agua.

- Reparación estructural: Intervención en todas las fallas existentes en la superficie, incluyendo grietas, desgaste por meteorización, dilataciones y deterioro de emboquillados.

- Sustitución de sistemas de evacuación: Reemplazo de rejillas y sumideros cuya capacidad de evacuación de agua sea insuficiente.

- Aplicación del sistema de impermeabilización: Suministro e instalación de un material impermeabilizante siguiendo estrictamente el protocolo de aplicación establecido por el fabricante. La elección de los productos será responsabilidad del proponente y deberán contar con la aprobación del fabricante.

  - Impermeabilizacion de Placas de Concreto Sobre Areas Comunes en Terrazas 2 y 3 (turco, Pto Fijo Escaleras, Ascensores, etc.) (M2)

Para la correcta ejecución de esta actividad, se deberán realizar las siguientes acciones previas y de aplicación:

- Limpieza profunda: Eliminación de suciedad y agentes contaminantes mediante el uso de materiales específicos, incluyendo la aplicación de un agente antihongos para la desinfección de la superficie.

- Aplicación del sistema impermeabilizante: Aplicación de la capa de impermeabilización de acuerdo con el protocolo determinado por el proponente, se recomienda el tratamiento con Sikalastic 560 o similares en prestacion tecnica.

  - Impermeabilizacion y Mantenimiento Integral a Jardineras de las Terrazas 2 y 3 (M2)

Esta actividad comprende el retiro del material de las jardineras, para posteriormente proceder con un lavado general, reparacion de grietas o fisuras existentes y su correspondiente sellado, impermeabilizacion con productos especiales, si van a ser llenadas nuevamente, o, en su defecto, otro producto que funcione a la exposicion ambiental (tipo sikaelastic 560 o SikaFill Power 12 años o similares en prestacion tecnica).

  - Impermeabilizaacion de area adyacente a la piscina pequeña (M2)

Para la ejecución de esta actividad, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Remoción del recubrimiento sintético: Retiro completo del material sintético existente alrededor de la piscina pequeña.

- Eliminación del enchape cerámico: Retiro total del revestimiento cerámico actual en la zona de intervención.

- Limpieza profunda: Eliminación de residuos y materiales remanentes hasta alcanzar el estrato original de concreto.

- Adecuación geométrica: Corrección de la inclinación y nivelación de la superficie para garantizar una evacuación eficiente y evitar acumulaciones de agua.

- Reparación estructural: Resane de fisuras, grietas, dilataciones y demás daños presentes en la totalidad del área a intervenir.

- Aplicación del sistema de impermeabilización: Suministro e instalación de un material impermeabilizante conforme al protocolo de aplicación establecido por el fabricante. La elección de los productos será responsabilidad del proponente y deberá contar con el respaldo técnico del proveedor. Recomendados productos como Sikalastic 560 o similares).

- Instalación del revestimiento final: Colocación del nuevo material de acabado, asegurando su calidad y características antideslizantes para garantizar seguridad y durabilidad.

  - Impermeabilizacion y Revestimiento de pisos Deck en cuarto de equipos de Piscina y Jacussi (M2)

Este procedimiento tiene como objetivo mejorar la cobertura de las salas de equipos de tratamiento de aguas asociadas a la piscina y los jacuzzis, garantizando su funcionalidad y durabilidad. Para su ejecución, se deberán seguir los siguientes pasos:

- Desmontaje del deck existente: Retiro completo del revestimiento actual que conforma el piso sobre las salas de equipos y máquinas de las piscinas y jacuzzis.

- Mantenimiento integral de la estructura de soporte: Evaluación y reparación de la estructura portante del piso tipo deck para garantizar su estabilidad y resistencia.

- Impermeabilización de superficies: Aplicación de sistema impermeabilizante en las paredes y el piso de las salas de equipos para evitar filtraciones.

- Instalación del nuevo deck: Fijación de láminas de superboard de 10 mm de espesor, tratadas con productos impermeabilizantes para garantizar su protección contra la humedad y posterior aplicación de acabado antideslizante.

- Adecuación de la compuerta de acceso: Modificación y ajuste de la compuerta de ingreso a la sala de máquinas para optimizar su funcionalidad y evitar la entrada de agua al recinto.

  - Impermeabilizacion y Mantenimiento Integral a Viga Canal de la cubierta de la torre 4 (ML)

Para la correcta ejecucion de este item, la vigacanal debe quedar limpia de materiales de impermeabilizacion aplicados con anterioridad, hasta alcanzar el sustrato original, para a continuacion reparar todas las anomalias estructurales que se encuentren y corregir la geometria de la vigacanal, buscando optimizar el drenaje de aguas recibidas. Con posterioridad se impermeabilizará con Sika Techo E o productoas similares en prestacion tecnica. Deberan seguirse de forma estricta los protocolos del manual o ficha tecnica del fabricante del producto.

  - Recorrido General a la cubierta de Fibrocemento de la torre 4 (M2)

Esta actividad se enfocará en atender todas las fuentes posibles de humedad originadas en la cubierta de la torre 4. Las acciones específicas por realizar incluyen:

- Reparación de Tejas: Arreglar tejas con fisuras leves para prevenir filtraciones.

- Remoción y Sustitución: Eliminar y reemplazar tejas y otros elementos de la cubierta que presenten un alto grado de deterioro.

- Flanches: Reparar y sustituir flanches que sean técnicamente inoperantes.

Materiales Para Utilizar

- Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio 15 1.2mm 15cmx10m Sika, para la reparación de fisuras en la cubierta.

- Sika® Techo E: Para la impermeabilización de las viga canales.

- Cubiertas y Caballetes en fibrocemento, del mismo tipo de los existentes.

- Lamina galvanizada cal. 26, para reemplazo y reparacion de flanches

NOTA IMPORTANTE. Se estima una remocion y reemplazo del 10% del total del material existente en la torre 4.

  - Recorrido a Canales Perimetrales de Domos de Iluminacion Cenital (ML)

Las Canales perimetrales alrededor de las pergolas de iluminacion deben ser recorridas para repararles y/o corregirles cualquier desperfecto o anomalia que pueda estar generando filtraciones de agua. Tambien deberan ser limpiadas a profundidad y , en caso de ser necesario, reemplazar  tramos que presenten alto grado de deterioro.

  - Recorrido General a Domos de iluminacion Cenital (M2)

Esta actividad pretende retirar los acrilicos de los domos de iluminacion para hacerles un mantenimeinto integral que comprende: limpieza a profundidad, reparacion y/o reemplazo de material deteriorado y colocacion y vuelta a sellar de los elementos contra los marcos de instalacion y soporte. Para el sellado debera utilizarce Sikaflex 1ª Premium.

  - Impermeabilizacion y Tratamiento de Materas (M2)

Las materas existentes actualmente en la terraza de la Torre 1 deberan ser intervenidas para corregir cualquier aspecto que pueda estar ocasionanado filtraciones de agua hacia los apartamentos o areas bajo ellas. El procedimeinto a seguir sera: retiro de las plantas existentes, vaciado de las materas, impermeabilizacion interior de las mismas, recorte de altura hasta dejarlas de unos 50 cms aproximadamente, construccion de una placa de concreto de espesor 6 cms reforzada con malla electrosoldad. La placa debera ser tratada con impermeabilizantes del tipo sikalastic 560 o similares. El acabado final sera determinado con el Contratante, durante el tiempo de ejecucion de la obra.

- INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO GENERAL DE AGUAS DE ESCORRENTIA y PLUVIALES

  - Construccion de Rejilla de Drenaje en Peatonal De la Torre 1 (ML)

En el acceso a los pasillos de las areas comunes, aledañas a las terrazas, se debe construir una rejilla transversal que impida el paso del agua desde el exterior. Las especificaciones tecnicas de la rejilla son las siguientes:

- Marco en angulo de ¾”

- Varilla de la rejilla de diametro 3/8”

- Tubo de desague de 3”

- Revestimiento de la canal en mortero 1:3, esmaltado y con pendiente transversal del 2%.

  - Construccion de Bordillos de Contencion de Aguas de escorrentia en terrazas 1, 2 y 3 (ML)

En la misma zona de la rejilla deben construirse unos bordillos en concreto que ayuden a contener el agua que fluye hacia las zonas comunes aledañas a las terrazas. Se haran en concreto de 2000 psi, anclados con varillas de 3/8” y con 10 cms de altura x 10 cms de ancho.

  - Construccion de Cubierta sobre sistema de aireacion eolica (M2)

Este item contempla la construccion e instalacion de una estructura metalica en perlines y columnas metalicas ancladas a la placa de la terraza, para soportar una cubierta del tipo Teja Forte UPVC color blanco de 2 mm de espesor, o cualquier otra cubierta que sea aprobada por el contratante. El diseño y el calculo estructural deberan ser suministrados por el proponente.

  - Suministro e Instalacion de Cinta EPDM sobre junta de dilatacion entre las torres 2 y 3 (ML)

Para sellar la dilatacion existente en la terraza, entre las torres 2 y 3 del conjunto, se suministrará e instalará una cinta tipo EPDM, de ancho suficiente para ser anclada de forma lateral y formar un entubado por debajo del nivel de  la superficie de la terraza, a manera de desague. Dicha conformacion debera poder permitir la evacuacion de las aguas de escorrentia que lleguen a la dilatacion. El sistema debera contar con un desague y una entrega final del agua recolectada, evitando que esta se precipite entre la dilatacion ocasionando humedades en las paredes de los apartamentos adyacentes a las paredes rusticas internas de la dilatacion. Previamente se retirará la proteccion metalica existente con la finalidad de analizar en el sitio aspectos relevantes como: conformacion del elemento existente bajo la tapa, entrega final del agua recolectada y conformacion general del elemento de sustitucion.

Opciones de fijacion lateral de la cinta EPDM:

Para sujetar lateralmente la cinta EPDM de manera segura y eficiente, se pueden utilizar los siguientes métodos:

- Adhesivos estructurales: Se pueden emplear adhesivos de poliuretano o butilo, diseñados específicamente para adherirse a superficies de construcción y materiales elastoméricos como el EPDM.

- Fijación mecánica: Se pueden instalar perfiles de aluminio o acero inoxidable que actúen como soportes laterales, sujetando la cinta mediante presión. También es posible usar grapas de sujeción en puntos estratégicos.

- Sellado con masilla o membrana líquida: Se puede aplicar una masilla de sellado de poliuretano o una membrana líquida que refuerce el anclaje lateral y asegure la impermeabilidad del sistema.

- Sistema de sujeción mediante presión: Algunos diseños emplean placas de sujeción atornilladas o sistemas de perfil retenedor que aseguran la cinta sin necesidad de adhesivos.

- REPARACIONES EN CIELORASOS, CARTERAS Y ESTRUCTURAS LIVIANAS EN LAS TERRAZAS

  - Reparacion de Cielorasos en Zonas de Areas Comunes de la terraza 2 (M2)

Los cielorrasos ubicados en los accesos al gimnasio y otros espacios de las terrazas presentan un grado de deterioro debido a la exposición prolongada a la humedad. Actualmente, estos cielorrasos están construidos en drywall, pero se propone su sustitución por superboard en una franja de al menos 50 cm a partir del paramento de los cortagoteras.

Antes de la instalación del superboard, será necesario inspeccionar la estructura de soporte para verificar su estado. En caso de presentar un alto grado de corrosión, deberá ser reemplazada para garantizar la seguridad y durabilidad del nuevo cielorraso. El superboard a instalar sera de igual espesor al elemento existente en el sitio. Resumen de la actividad:

- Cambio de drywall a superboard

- Espesor igual al existente

- La actividad va hasta el terminado final en pintura tipo koraza para exteriores.

  - Reparacion de Carteras de los cielos Rasos de la terraza 2 (M2). Igual descriptor que el anterior

- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA

  - Suministro y Aplicación de Pintura Tipo Vinilo I sobre paredes de espacios interiores en las terrazas 2 y 3 (Gimnasio, Salon Social y WCs) (M2)

Esta actividad se refiere a la pintura de las paredes y cielorrasos de las áreas comunes interiores de las terrazas 2 y 3 (salon social, gimnasio, wc, etc.). Para su correcta ejecución, se deberán seguir los siguientes pasos:

Resane y Preparación

Previamente, se deben resanar todas las fallas e imperfecciones existentes en las superficies, tales como grietas, agujeros y otros defectos, para lograr un cubrimiento óptimo.

Las áreas por intervenir deberán ser lavadas y/o limpiadas adecuadamente para eliminar polvo, grasa, y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia de la pintura sobre la superficie.

Selección de Pintura

Se deberá utilizar pintura de alta calidad certificada, del tipo VINILTEX ADVANCED DE PINTUCO, que garantiza un optimo acabado.

La oferta deberá especificar claramente la pintura a aplicar, incluyendo el nombre del producto, ficha técnica y marca.

Aplicación de la Pintura

La pintura se aplicará utilizando brochas y/o rodillos, asegurando una cobertura uniforme y evitando las marcas de herramientas.

La cantidad de pintura aplicada será de dos manos o las necesarias hasta lograr un cubrimiento estetico y homogeneo.

Para el uso de los productos, se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante incluidas en la ficha técnica del producto.

Limpieza y Mantenimiento

Las áreas trabajadas deberán quedar limpias y libres de residuos de pintura y otros materiales.

  - Suministro y Aplicación de Pintura Tipo Koraza para exteriores (muros y fachadas de apartamentos hacia la torre 2, juegos muro azul, muros de soporte de estructuras metalicas elevadas y barandas) (M2)

Esta actividad consiste en el suministro y aplicación de pintura de óptima calidad, tipo koraza 550 de Pintuco o similares, sobre la superficie de las fachadas de los apartamentos colindantes con las terrazas y sobre las demas estructuras y muros ubicados en la zona de terrazas del edificio. Las superficies por pintar serán previamente lavadas, restauradas y/o  resanadas, mediante la utilizacion de productos y tecnicas acordes con este tipo de actividad y siguiendo estrictamente los protocolos de los fabricantes de dichos materiales e insumos. En consecuencia, antes de la aplicacion de pintura, todas las superficies deberan estar completamente resanadas y detalladas.

Procedimiento

Preparación de Superficie:

Lavar, resanar y restaurar las superficies a pintar, siguiendo las especificaciones aquí consignadas y los procedimientos tecnicos propios de este tipo de obra.

Selección y Propuesta de Colores:

Utilizar pinturas de colores previamente aprobados por el CONTRATANTE "Atlantis Conjunto Residencial y Comercial”

Aplicación de Pintura:

Usar pintura para exteriores de óptima calidad certificada, como mínimo tipo KORAZA PRO-550 DE PINTUCO.

Aplicar la pintura con brochas y rodillos, asegurando una cobertura uniforme y estética. Las manos de pintura a aplicar seran las necesarias para lograr una optima cobertura de la superficie tratada.

Ingreso del Material:

Los materiales necesarios para la óptima realización de este ítem, tales como pintura, morteros de reparación, materiales de nivelación y de imprimación previa, deberán ingresar a la obra en su empaque original de fábrica, debidamente sellado.

Protección de Áreas Adyacentes:

Implementar todas las medidas de protección necesarias para la proteccion de las áreas adyacentes a las fachadas o sitios a intervenir, con el fin de conservar todo en su estado original y evitar daños colaterales en elementos como vidrios, pisos, paredes, barandales, etc.).

  - Suministro y Aplicación de Pintura tipo Koraza gris basalto para exteriores en Alfajias de las terrazas (ML)

Esta actividad debera estar antecedida de un lavado minucioso, procurando la eliminacion de cualquier agente que pueda alterar o afectar la calidad del acabado a aplicar. Las imperfecciones o deterioros de la superficie deberan ser tratadas antes de la aplicación de la pintura. Para pintar se usará Pintura para Exterior del tipo KORAZA, COLOR Gris Basalto de Pintuco, o similares. Aplicación en dos capas o hasta lograr un cubrimiento homogeneo y optimo.

  - Suministro y Aplicación de Pintura de Trafico sobre sendero peatonal de la terraza de la torre 1 (M2)

Los senderos peatonales deberan ser recubiertos con pintura de trafico color amarillo del tipo PINTUTRAFICO o similar en ficha tecnica. Debera seguirse estrictamente todo lo recomendado en la ficha tecnica del fabricante.

  - Suministro y Aplicación de Pintura tipo Pintulux 3 en 1 sobre elementos metalicos elevados en terrazas 1, 2 y 3 (ML)

En esta actividad se debe ejecutar un mantenimiento integral a las estructuras que se muestran en la imagen. En este procedimiento deberan ser reemplazados aquellos elementos que presenten alto grado de deterioro o corrosion. En los casos en donde el elemento no presente sino una corrosion superficiel, esta debera ser tratada previamente con CORROTEC de PINTUCO para posteriormente y previo lijado, ser recubierta con PINTULUX 3 EN 1 DE PINTUCO. Todo lo correspondiente a andamios y logistica para la ejecucion de este y de otros items del contrato, debera ser de cuenta y riesgo del CONTRATISTA seleccionado.

  - Suministro y Aplicación de Pintura Tipo Pintulux 3 en 1 sobre barandas y Pasamanos de las terrazas (ML)

Esta actividad incluye el tratamiento completo a las barandas exteriores y pasamanos de las terrazas, siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe: reparacion o sustitucion de partes con alto grado de oxidacion, lijado general, remocion de agentes contaminantes y aplicación de pintura anticorrosiva del tipo Pintulux 3 en 1 de Pintuco. Se aclara que la oferta debe ser por ML, una sola vez, donde se incluye todo el tendido de pasamanos y elementos horizontales de cada tipo de baranda. Esta situacion debera ser analizada por los oferentes, a fin de presentar su oferta en las condiciones en que se esta solicitando.

  - Suministro y Aplicación de Sellador Hidropelente Tipo SikaTransparente 10 en paredes de Jardineras de las torres 2 y 3 (M2)

Previo un lavado minucioso y profundo de estas superficies se tratarán con un recubrimiento hidropelente del tipo SikaTransparente 10 o similares en prestacion tecnica. El producto debera ser aplicado siguiendo todas las recomendaciones consignadas en la ficha tecnica del fabricante del producto.

- ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

  - Aseo de Obra y Retiro de Material Sobrante (GL)

Todo el material de desperdicio, basura y escombro generado durante la ejecución del contrato deberá ser retirado del edificio mediante el uso de estopas y otros métodos que minimicen cualquier afectación a la habitabilidad del inmueble durante el desarrollo de las obras.

Asimismo, el área de trabajo deberá mantenerse en condiciones óptimas de limpieza y orden en todo momento, evitando la acumulación de residuos que puedan comprometer la seguridad, la movilidad o la tranquilidad de los residentes del edificio.

Al finalizar las obras, el edificio debera quedar en completo aseo y limpieza en aquellas areas que fueron parte de la intervencion contractual o que por razones de tipo logistico debieron ser transitadas por los operarios y personal del contratista.

NOTA GENERAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES

Notese que se ha dado libertad para elegir productos y protocolos a aplicar en los diferentes tratamientos de impermeabilizacion. De igual manera, se espera que el proponente defina y acuerde con el contratante el material a utilizar en los acabados de pisos antideslizantes que se solicitan en diferentes areas del trabajo. Esta libertad se otorga en virtud del conocimiento que se espera que tengan los oferentes convocados. Los productos referidos en las propuestas deberan ser de proveedores reconocidos y garantes de la efectividad de los productos que suministran.

- REQUISITOS DEL CONTRATISTA:

El contratista debe cumplir con los siguientes requisitos:

  - Tener experiencia demostrada en proyectos de impermeabilización de cubiertas de concreto.

  - Tener experiencia en trabajos que requieran el uso de andamios y elementos necesarios para trabajar en altura

  - Contar con personal calificado para la ejecución de los trabajos.

  - Cumplir con las normativas de seguridad laboral, según las exigencias de la ley aplicable en Colombia.

  - Presentar certificados de calidad de los materiales a utilizar, así como las fichas técnicas del producto.

- ENTREGA DE PROPUESTAS:

Las propuestas técnica y económica deberán entregarse a más tardar el  dia 16 de mayo de 2025, en la direccion aquí consignada y ser enviadas al correo electronico edificioatlantisarmenia@gmail.com. Las propuestas serán evaluadas en función de la calidad técnica, el costo y el tiempo de ejecución.

Cordialmente

Gloria Lucia Parra Martinez

Administradora