TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO ATLANTIS, ARMENIA

TIPO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA	: Abreviado-Invitacion Privada

UBICACIÓN				: Calle 19 Norte # 18-64 de la ciudad de Armenia

CONTACTO				: Sra Gloria Lucia Parra Martinez-Administradora R. Legal

TELEFONO				: 311-6115211

CORREO					: edificioatlantisarmenia@gmail.com

- OBJETIVO

El presente proyecto tiene como finalidad llevar a cabo una serie de actividades orientadas al acondicionamiento técnico de diversos elementos de las cubiertas del Edificio Atlantis, ubicado en la ciudad de Armenia. A través de esta iniciativa, se busca corregir una serie de anomalías que han estado causando daños y molestias en los apartamentos y en las áreas comunes del edificio. Estas afectaciones son consecuencia de la presencia de humedades y filtraciones de agua provenientes de las terrazas.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. La propuesta debera estar acompañada de los siguientes documentos:

- Cuadro General de la Oferta Económica – Anexo 1

- Certificado de Cámara de Comercio de la Empresa Proponente

- Cedula de Ciudadanía del Representante Legal de la Empresa

- RUT de la Empresa

- Relacion de experiencia especifica en los últimos cinco años

- Certificado de pago de Seguridad Social y de Aportes Parafiscales suscrito por el contador de la empresa

- Relacion del Personal en Obra, administrativos y operativos

- Cronograma de ejecución de la obra (Diagrama de barras)

- COMPONENTES DEL COSTO Y DE LA VALORACION DE LA OFERTA

El proponente deberá tener en cuenta, para la estructuración económica de la oferta, los siguientes costos y actividades, a saber:

  - Gastos de Personal. El desarrollo de la obra demanda tener un personal mínimo en campo, tanto en el aspecto administrativo como en el operativo. Vale aclarar que el personal deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas vigentes, en materia de seguridad industrial y social. A continuación, se enuncia el perfil del personal exigido y su tiempo de permanencia y disponibilidad en la obra:

  - Residente de Obra: de profesión ingeniero civil, arquitecto o Tecnólogo en Obras Civiles, con mínimo tres años de experiencia en este tipo de obras. Con presencia en obra de forma permanenete, garantizando el buen transcurrir del proyecto en todos los aspectos.

  - Maestro coordinador de obra, con una experiencia mínima, en la coordinación de este tipo específico de obras, de al menos 5 años.

  - Profesional en coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO). Con acreditación académica en esta modalidad profesional y una experiencia mínima especifica de al menos tres (3) años.

  - Oficiales de Obra. En número suficiente para dar cobertura a, como mínimo, dos (2) frentes de trabajo. Su experiencia especifica en este tipo de obras deberá ser de por lo menos 3 años.

  - Obreros y ayudantes prácticos. En número suficiente para dar cobertura eficiente a los dos frentes de trabajo solicitados. Su experiencia especifica deberá ser de al menos 3 años. Vale aclarar que la totalidad del personal operativo que desarrollará actividades en altura deberá contar con los certificados y acreditaciones de rigor, expedidos por entidad o autoridad competente.

  - Equipos y Herramientas. Este costo debe ser integral en cuanto hace referencia a todos los elementos necesarios para el correcto desempeño de la labor de los operarios en obra y para la adecuada ejecución del contrato. Con elementos necesarios hacemos referencia a: herramienta mayor, herramienta menor, andamios, escaleras, aparejos, arneses, líneas de vida, etc. En este costo deberá estar valorado, también, lo concerniente al transporte de todos estos elementos hasta el sitio de la obra y dentro de ella.

  - Materiales e Insumos. Aquí se hace referencia al costo que implica proveer la totalidad de los materiales necesarios para ejecutar las obras, de acuerdo con las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato a suscribir y en total concordancia con los materiales exigidos por el contratante en las especificaciones técnicas y en estos términos de referencia. Lo anterior hace referencia a los materiales tales como: impermeabilizantes, pinturas, enchapes, hierro, Pintuco fill antihongos, y en general todos los necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.

  - Logística. Hace referencia a todas aquellas cosas que propenden por garantizarle al personal en obra y a la obra misma, el respaldo suficiente para poder cumplir fielmente con las labores encomendadas, según cada responsabilidad asumida. Ejemplo de este caso, serian temas tales como: transporte al sitio de la obra, movimientos interiores propios de la labor de cada uno, sitios de atención básica a las necesidades más inmediatas del personal en la obra, etc.

  - Pólizas exigidas

El contratista garantizará la calidad y cumplimiento de la obra contratada, con la suscripción de pólizas de la siguiente manera:

- Buen manejo y correcta inversión del anticipo:

Por el 100% del anticipo y una duración igual al tiempo de ejecución del contrato y dos (2) meses más.

- Cumplimiento:

Por el 20% del valor del contrato y una duración igual al tiempo de ejecución de la obra y cuatro (4) meses más.

- Calidad de la obra:

Por el 20% del valor del contrato y una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y 3 años más.

- Responsabilidad Civil extracontractual: Dentro de esta cláusula queda incluida la responsabilidad del Contratista en daños a vehículo propio y no propio, como también, responsabilidad sobre predios, labores y operaciones

Por el 20% del valor del contrato y una duración equivalente al tiempo de ejecución de la obra y tres meses más.

- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:

Por el 20% del valor contratado y una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y 3 años más.

La toma de estas pólizas de respaldo no exime al contratista de las responsabilidades de tipo legal que puedan derivarse de un eventual incumplimiento a los términos pactados en el contrato.

  - Seguridad Social e Industrial del Personal en Obra. Todo el personal en obra: el de administración, el de ejecución de obra directo y los encargados de la seguridad laboral y de operación, deberán contar con todos los amparos de ley según la legislación y las normas aplicables en territorio colombiano para este propósito. El proponente, en caso de resultar beneficiado con la adjudicación, deberá contar, en el sitio de los trabajos, con todos los protocolos y requerimientos exigidos por la normatividad vigente en la legislación colombiana.

  - Gastos de Legalización del Contrato: todos aquellos gastos propios de la legalización y formalización del contrato deberán ser asumidos en su totalidad por el proponente que resulte elegido para la ejecución de este.

  - ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

Estos valores son consignados por el proponente y distribuidos según la denominación de cada ítem, asi:

- ADMINISTRACION. Se refiere a todo el respaldo administrativo del contratista, necesario para que la obra se desarrolle con total normalidad en este aspecto. Aplica en su sede empresarial y en el sitio de la obra.

- IMPREVISTOS. deberá garantizar el cubrimiento de aquellos eventos que no fueron detectados en la evaluación inicial del proponente a la hora o en el momento de la visita preliminar a la obra, o en el momento de estar estructurando la propuesta para su presentación o los que, por fuerza mayor, llegaren a presentarse durante la ejecución del contrato.

- UTILIDAD. Este es el valor correspondiente a la utilidad que el contratista espera obtener como resultado de su labor a la luz del contrato que llegare a suscribir.

- IVA/Utilidad. De acuerdo con lo establecido en el regimen tributario colombiano.

- ACTIVIDADES POR DESARROLLAR y Alcances Respectivos

Las actividades para llevar a cabo son las siguientes:

I. Impermeabilización de zonas previamente cubiertas con grama sintética (510.00 m²)

Para la ejecución de esta actividad, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Remoción del material existente: Retiro completo de la grama sintética y cualquier otro recubrimiento hasta alcanzar el sustrato original de concreto rústico.

- Corrección geométrica: Ajuste de la topografía del área para garantizar un drenaje eficiente y eliminar posibles zonas de acumulación de agua.

- Reparación estructural: Intervención en todas las fallas existentes en la superficie, incluyendo grietas, desgaste por meteorización, dilataciones y deterioro de emboquillados.

- Sustitución de sistemas de evacuación: Reemplazo de rejillas y sumideros cuya capacidad de evacuación de agua sea insuficiente.

- Aplicación del sistema de impermeabilización: Suministro e instalación de un material impermeabilizante siguiendo estrictamente el protocolo de aplicación establecido por el fabricante. La elección de los productos será responsabilidad del proponente y deberán contar con la aprobación del fabricante.

II. Impermeabilización de losas de concreto encima de ascensor, punto fijo y otras áreas comunes de la zona de terrazas (45 m²)

Para la correcta ejecución de esta actividad, se deberán realizar las siguientes acciones previas y de aplicación:

- Limpieza profunda: Eliminación de suciedad y agentes contaminantes mediante el uso de materiales específicos, incluyendo la aplicación de un agente antihongos para la desinfección de la superficie.

- Aplicación del sistema impermeabilizante: Aplicación de la capa de impermeabilización de acuerdo con el protocolo determinado por el proponente.

III. Tratamiento de impermeabilización con retiro de recubrimiento sintético y restitución en material antideslizante en la zona de la piscina pequeña (35.80 m²)

Para la ejecución de esta actividad, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Remoción del recubrimiento sintético: Retiro completo del material sintético existente alrededor de la piscina pequeña.

- Eliminación del enchape cerámico: Retiro total del revestimiento cerámico actual en la zona de intervención.

- Limpieza profunda: Eliminación de residuos y materiales remanentes hasta alcanzar el estrato original de concreto.

- Adecuación geométrica: Corrección de la inclinación y nivelación de la superficie para garantizar una evacuación eficiente y evitar acumulaciones de agua.

- Reparación estructural: Resane de fisuras, grietas, dilataciones y demás daños presentes en la totalidad del área a intervenir.

- Aplicación del sistema de impermeabilización: Suministro e instalación de un material impermeabilizante conforme al protocolo de aplicación establecido por el fabricante. La elección de los productos será responsabilidad del proponente y deberá contar con el respaldo técnico del proveedor.

- Instalación del revestimiento final: Colocación del nuevo material de acabado, asegurando su calidad y características antideslizantes para garantizar seguridad y durabilidad.

IV. Revestimiento de piso tipo deck con láminas de superboard en la zona de la piscina grande y los jacuzzis (41.00 m²)

Este procedimiento tiene como objetivo mejorar la cobertura de las salas de equipos de tratamiento de aguas asociadas a la piscina y los jacuzzis, garantizando su funcionalidad y durabilidad. Para su ejecución, se deberán seguir los siguientes pasos:

- Desmontaje del deck existente: Retiro completo del revestimiento actual que conforma el piso sobre las salas de equipos y máquinas de las piscinas y jacuzzis.

- Mantenimiento integral de la estructura de soporte: Evaluación y reparación de la estructura portante del piso tipo deck para garantizar su estabilidad y resistencia.

- Impermeabilización de superficies: Aplicación de sistema impermeabilizante en las paredes y el piso de las salas de equipos para evitar filtraciones.

- Instalación del nuevo deck: Fijación de láminas de superboard de 10 mm de espesor, tratadas con productos impermeabilizantes para garantizar su protección contra la humedad y posterior aplicación de acabado antideslizante.

- Adecuación de la compuerta de acceso: Modificación y ajuste de la compuerta de ingreso a la sala de máquinas para optimizar su funcionalidad y evitar la entrada de agua al recinto.

V. Construccion de Rejilla de drenaje en sendero peatonal de superficie dura (1.40 ML)

En el acceso a los pasillos de las areas comunes, aledañas a las terrazas, se debe construir una rejilla transversal que impida el paso del agua desde el exterior. Las especificaciones tecnicas de la rejilla son las siguientes:

- Marco en angulo de ¾”

- Varilla de la rejilla de diametro 3/8”

- Tubo de desague de 3”

- Revestimiento de la canal en mortero 1:3, esmaltado y con pendiente transversal del 2%.

VI. Bordillos para contencion de agua de escorrentia (9.50 ML)

En la misma zona de la rejilla deben construirse unos bordillos en concreto que ayuden a contener el agua que fluye hacia las zonas comunes aledañas a las terrazas. Se haran en concreto de 2000 psi, anclados con varillas de 3/8” y con 10 cms de altura x 10 cms de ancho.

VII. Suministro y Aplicación de Pintura de trafico sobre sendero peatonal (110.oo M2)

Los senderos peatonales en concreto deben ser recubiertos con pintura de trafico color amarillo.

Se utilizará PINTUTRAFICO COLOR AMARILLO o similar en ficha tecnica. Para esta aplicación   	deberan seguirse todas las recomendaciones del fabricante.

VIII. Recorrido a Canales de recoleccion de agua en pergolas de las terrazas ( 105 ML)

Las Canales perimetrales alrededor de las pergolas de iluminacion deben ser recorridas para repararles y/o corregirles cualquier desperfecto o anomalia que pueda estar generando filtraciones de agua. Tambien deberan ser limpiadas a profundidad y , en caso de ser necesario, reemplazar  tramos que presenten alto grado de destruccion.

IX. Acondicionamiento de Matera (2 M2)

En esta actividad se busca acondicionar una matera grande que presenta problemas de filtraciones. El procedimiento por seguir es el siguiente:

- Vaciado de matera

- Recorte de Matera a una altura acordada con el contratante

- Impermeabilizacion Interior de la matera, con productos especializados en areas en contacto con tierra y humedad permanentes

- Construccion de Placa de 5 cms de espesor sobre la matera, en concreto de 2500 psi y malla electrosoldada.

NOTA GENERAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES

Notese que se ha dado libertad para elegir productos y protocolos a aplicar en los diferentes tratamientos de impermeabilizacion. De igual manera, se espera que el proponente defina y acuerde con el contratante el material a utilizar en los acabados de pisos antideslizantes que se solicitan en diferentes areas del trabajo. Esta libertad se otorga en virtud del conocimiento que se espera que tengan los oferentes convocados. Los productos referidos en las propuestas deberan ser de proveedores reconocidos y garantes de la efectividad de los productos que suministran.

Los proponentes deberan tener en cuenta los costos para la adecuacion de campamnetos y/o bodegas, en caso de ser necesario y, ademas, el valor del aseo general de la obra y del retiro de la totalidad de los escombros y sobrantes de materiales.

- REQUISITOS DEL CONTRATISTA:

El contratista debe cumplir con los siguientes requisitos:

  - Tener experiencia demostrada en proyectos de impermeabilización de cubiertas de concreto.

  - Contar con personal calificado para la ejecución de los trabajos.

  - Cumplir con las normativas de seguridad laboral, según las exigencias de la ley aplicable en Colombia.

  - Presentar certificados de calidad de los materiales a utilizar, así como las fichas técnicas del producto.

- ENTREGA DE PROPUESTAS:

Las propuestas técnica y económica deberán entregarse a más tardar el  dia____ de marzo de 2025, en la direccion aquí consignada y ser enviadas al correo electronico edificioatlantisarmenia@gmail.com. Las propuestas serán evaluadas en función de la calidad técnica, el costo y el tiempo de ejecución.

Cordialmente

Gloria Lucia Parra Martinez

Administradora