## INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Proyecto: Conjunto Residencial Los Cedros
Periodo de ejecución: Próximas dos (2) semanas

### 1. Personal asignado a la obra

Para la ejecución de las actividades programadas, se contará con el siguiente personal técnico y operativo:

- Jhonatan Ariel Arango Chamorro - C.C. 1.094.920.103

- Cipriano Valencia Cárdenas - C.C. 1.005.160.427

- Edwin Arlex Torres Pérez - C.C. 1.097.394.625

- Diego Fernando López Piñarete - C.C. 1.097.403.515

- William Betancourt Toro - C.C. 10.120.336

- Brayan Steven Camacho Pérez - C.C. 1.010.121.940

- Dubelis Antonio Guite Solórzano - C.C. 6.830.534

- John Alexander Valencia Londoño - C.C 1113313542

- Robinson Alberto Marín Calle - C.C 1097402645

- Juan Felipe Celis Sierra - C.C. 1.094.978.194

- Jessica Daniela Díaz Galvis - C.C. 1.097.404.366

- Sandra Aguirre Torres - C.C. 1.094.906.368

Todo el personal ingresará a obra conforme a los protocolos de seguridad establecidos y contará con los elementos de protección personal requeridos según la actividad a ejecutar.

### 2. Actividades a ejecutar

Durante el periodo establecido se desarrollarán las siguientes actividades técnicas:

#### 2.1 Instalación de anclajes de seguridad

Se realizará la instalación de anclajes sobre los muros perimetrales de la cubierta, con el objetivo de garantizar un sistema de descenso seguro para la ejecución de los trabajos de fachada. Estos anclajes permitirán el cumplimiento de las normas de seguridad en trabajos en alturas y servirán como puntos certificados de sujeción.

#### 2.2 Instalación de alfajías

Se llevará a cabo la instalación de alfajías una vez finalice su proceso de fabricación. Previamente, ya se realizó la medición completa de los muros, lo que permitirá una instalación precisa y acorde al diseño arquitectónico del conjunto.

#### 2.3 Lavado y limpieza de fachadas

Se ejecutará el lavado de superficies con solución de hipoclorito de sodio al 13%, complementado con cepillado manual y limpieza mediante hidrolavadora de 1800 PSI, con el fin de eliminar suciedad, contaminantes, hongos y material superficial que afecte la adherencia de los tratamientos posteriores.

#### 2.4 Instalación de cortagoteras en balcones

Se iniciarán las labores de instalación de cortagoteras en el área de balcones, utilizando ángulos de aluminio de 1,5” x 1,5” calibre 16, con el propósito de mejorar el manejo de escorrentías, evitar filtraciones y proteger los bordes de los elementos constructivos.

#### 2.5 Diagnóstico de resanes y elementos en drywall/superboard

Se realizarán labores de diagnóstico técnico para identificar la necesidad de resanes y/o cambio de elementos en drywall o superboard. Estas intervenciones se ejecutarán buscando que las nuevas superficies mantengan la continuidad con el diseño original, evitando la generación de parches visibles y garantizando una adecuada integración estética y funcional.

### 3. Observaciones generales

Las actividades descritas corresponden a la fase inicial de intervención en fachada del proyecto y permitirán establecer las condiciones técnicas, de seguridad y de preparación necesarias para las siguientes etapas de obra.

RENSO MONTOYA

GERENTE FRESH HOUSE

3104617353